# ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN „ZVZ“)

název veřejné zakázky

| Název veřejné zakázky: | VR 67:Nákup řidičského simulátoru pro Dopravní VaV centrum |
| --- | --- |

POŽADAVKY TECHNICKÉ SPECIFIKACE ŘIDIČSKÉHO SIMULÁTORU NÁKLADNÍHO VOZIDLA, AUTOBUSU A OSOBNÍHO VOZIDLA

Identifikační údaje zadavatele

| Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení: | Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. |
| --- | --- |
| Sídlo / místo podnikání / místo trvalého pobytu (příp. doručovací adresa): | Líšeňská 2657/33a, 636 00 Brno - Líšeň |
| IČ: | 44994575 |
| Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele: | prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., MBA |

Obsah

Obecné informace	4

Úvod	4

Definice a zkratky	4

Rozsah prací	5

Položky, které nejsou součástí rozsahu prací dodavatele	6

Místní podmínky	6

Podmínky budovy	6

Použití zařízení	7

Zpráva o stavu	7

Rozdělení nákladů	7

Specifikace simulátoru	8

Modelové schéma simulátorového prostředí	8

Základní komponenty prostředí simulátorů	9

Pracoviště operátora  (CO – Centrum  operátora)	12

Funkce a provoz	14

Softwarové vybavení, Scénáře	14

Data	21

Grafický systém	21

Audio	24

Dynamika vozidel	25

Pohybová základna	27

Prostředí/kabina řidiče	30

Fyziologické měření a sledování řidiče	35

Počítačový systém	36

Počítače	36

Software	36

Plán rozvoje softwaru	36

Licence	37

Testovací požadavky	37

Žádost o testování	37

Provedení testu	37

Uchovávání dat	37

Ne-funkční požadavky	37

GUI	37

Technické požadavky na údržbu	37

Možnosti technických požadavků na údržbu	38

Dokumentace	38

Obecné požadavky	38

Obecné dokumenty	38

Školení	38

Provoz a údržba	38

Dodatečné informace vyžadované od uchazeče	39

# Obecné informace

## Úvod

Tento dokument upravuje požadavky na technické vybavení, které bude vybráno výběrovým řízením CDV.

Základní funkcí dodaného vybavení jsou řidičské simulátory autobusu, nákladního a osobního vozidla. CDV bude řidičské simulátory využívat k vědecko-výzkumným účelům např. v oblasti zkoumání distrakce pozornosti řidiče a jeho mentálního zatížení při vykonávání sekundárních úloh při řízení. Zařízení  budou využívány rovněž k účelům výukovým a výcvikovým. V neposlední řadě bude simulátorová technika sloužit v oblasti komerční, např. možná spolupráce ve sféře automobilového průmyslu při návrhu a testování asistenčních systémů řidiče.  . Dodané zařízení bude nainstalováno na pracovišti CDV.

Jakékoli odchylky od požadavků v těchto technických podmínkách musí být zřetelně označeny v nabídce uchazeče.

## Definice a zkratky

V tomto dokumentu jsou použity následující definice a zkratky:

Term	Popis

ABS	protiblokovací systém

EEG	Elektroencefalogram

EMG	Elektromyografie

ESC	Elektronický stabilizační program

FOV	Zorné pole

GSR	Galvanická kožní reakce

HMI	Rozhraní člověk-stroj

ms	milisekundy

µ	koeficient tření mezi pneumatikou a vozovkou

SDDRM	System Development Design Review Meeting

TBS	Test před dodávkou

TN-S	Kabel s odděleným nulovým a zemnícím vodičem

UPS	Nepřerušitelný zdroj energie

SIM	Simulátor

Poznámky k požadavkům:

[platí pouze pro SIM osob.vozidla] – požadavek se vztahuje pouze k simulátoru osobního vozidla

[platí pouze pro SIM Trucku] – požadavek se vztahuje pouze k simulátoru nákladního vozidla   (Truck)

[platí pouze pro SIM Busu] – požadavek se vztahuje pouze k simulátoru autobusu (Bus)

[platí pouze pro SIM Trucku + Busu] – požadavek se vztahuje pouze k simulátoru nákladního vozidla a autobusu (Bus)

“MUSÍ” – tato poznámka je uvedena u každého požadavku, který musí být ze strany uchazeče splněn

“MĚL BY” – tato poznámka je uvedena u každého požadavku, který nemusí být bezpodmínečně splněn, avšak zvyšuje komfort a kvalitu využití simulátorové techniky pro potřeby CDV, tudíž počet a způsob řešení požadavků “MĚL BY” bude zohledněn při výběru dodavatele.

## Rozsah prací

• Dodání plně funkčního simulátoru řízení dle parametrů technické specifikace, včetně zařízení na záznam dat z experimentů.

• Instalaci veškerého doručeného vybavení na pracovišti CDV

• Doprava, naložení a vyložení do sídla zadavatele, včetně přepravního obalu.

• Školení provozních zaměstnanců a pracovníků údržby v rozsahu nutném pro obsluhu simulátorů

- servis, údržba, dodávka náhradních dílů a další služby sjednané ve smlouvě

- dodávka musí obsahovat manuály údržby z mechanického i elektrického hlediska i seznam doporučených náhradních dílů. Veškerá dokumentace musí být dodána ve dvou (2) papírových kopiích. Dokumentace musí být také dodána v elektronické formě.

## Položky, které nejsou součástí rozsahu prací dodavatele

CDV dodá následující vybavení a služby:

- Elektrický zdroj napájení, třífázový 400V, 50 Hz, TN-S a jednofázový 230V, 50 Hz.

- Ventilaci

- Instalaci kabelovodů, které jsou součástí budovy

- Bezpečnostní systém zamezující vstup neoprávněných osob k zařízení během provozu

# Specifikace simulátoru

### Modelové schéma simulátorového prostředí

SIM AUTO – Kabina osobního vozidla umístěna na pohybové základně (PZ1)

SIM TRUCK+BUS – Kabina vozidla Truck a Bus, která je umístěna na pohybové základně (PZ2), na této základně je umístěna kabina nákladního vozidla s možností modifikace na kabinu autobusu

PP1 – Projekční systém virtuálního dopravního prostředí osobního vozidla

PP2 – Projekční systém virtuálního dopravního prostředí vozidel Truck a Bus

PZ1 – Pohybová základna osobního vozidla (3 nebo 6 stupňů volnosti)

PZ2 – Pohybová základna vozidel Truck a Bus (3 nebo 6 stupňů volnosti)

CPC – Centrální systém PC stanicí, které ovládají veškeré funkce simulátorů

P1 – Vizualizační systém zobrazující dopravní scénu osobního vozidla

P2 – Projektory zobrazující dopravní scénu vozidel Truck a Bus

VÚ – Virtuální účastník, který je součástí aktuální dopravní scény v interakci s řidičem simulátoru.          Virtuální účastník má k dispozici volant, pedály a monitor s aktuální dopravní scénou simulátoru, tudíž je součástí provozu

CO – Centrum  operátora, pracovní stanice ze které operátor komunikuje s řidiči simulátorů. Operátor má k dispozici zobrazenou aktuální dopravní scénu z pohledu řidiče (PC s monitory M1, M3), dále má k dispozici zobrazení mapy a dalších relevantních údajů o dopravním prostředí aktuální scény (PC s monitory M2, M4). Rovněž operátor hlasově komunikuje s řidičem a má k dispozici dva obrazové přenosy z kabiny řidiče. Na obrazovce (TV1, TV3) vidí pohled z kamery mířené na řidiče a na obrazovce (TV2, TV4) vidí pohled z kamery snímající scénu před řidičem

PS – Pracovní stanice, stanoviště pro tvorbu a úpravu terénů (samostatné PC vybavené potřebným SW)

### Základní komponenty prostředí simulátorů

| Požadavek | Splňuje Ano/Ne | Odpověď uchazeče (Uchazeč musí jednoznačně uvést jakým způsobem naplní daný požadavek. např. technické parametry, odkazy na specifikace / testy, další možná řešení atd.) |
| --- | --- | --- |
| Požadavek CDV 1: “MUSÍ” [platí pouze pro SIM osob.vozidla] SIM laboratoř musí obsahovat: SIM AUTO – simulátor osobního vozidla umístěný na pohybové základně (PZ1) |  |  |
| Požadavek CDV 2: “MUSÍ” [platí pouze pro SIM Trucku + Busu] SIM laboratoř musí obsahovat: SIM TRUCK+BUS – simulátor vozidel Truck a Bus, které jsou umístěny na pohybové základně (PZ2) |  |  |
| Požadavek CDV 3: “MUSÍ” [platí pouze pro SIM osob.vozidla] SIM laboratoř musí obsahovat: PP1 – Vizualizační systém virtuálního dopravního prostředí osobního vozidla s parametry simulovaného výhledu min. 160o x 35o (horizontálně x vertikálně). |  |  |
| Požadavek CDV 4: “MUSÍ” [platí pouze pro SIM Trucku + Busu] SIM laboratoř musí obsahovat: PP2 – Vizualizační projekční systém virtuálního dopravního prostředí vozidel Truck a Bus s parametry simulovaného výhledu min. 180o x 40o (horizontálně x vertikálně) |  |  |
| Požadavek CDV 5: “MUSÍ” [platí pouze pro SIM osob.vozidla] SIM laboratoř musí obsahovat: PZ1 – Pohybová základna osobního vozidla (3 nebo 6 stupňů volnosti) |  |  |
| Požadavek CDV 6: “MUSÍ” [platí pouze pro SIM Trucku + Busu] SIM laboratoř musí obsahovat: PZ2 – Pohybová základna vozidel Truck a Bus (3 nebo 6 stupňů volnosti) |  |  |
| Požadavek CDV 7: “MUSÍ” SIM laboratoř musí obsahovat: CPC – Centrální systém PC stanicí, které ovládají veškeré funkce simulátorů |  |  |
| Požadavek CDV 8: “MUSÍ” [platí pouze pro SIM osob.vozidla] SIM laboratoř musí obsahovat: P1 – Vizualizační systém zobrazující dopravní scénu osobního vozidla Možné alternativy: - zpětná projekce - čelní projekce na zakřivený zobrazovací systém - LCD obrazovky namontované před kabinou s rozlišením fullHD. |  |  |
| Požadavek CDV 9: “MUSÍ” [platí pouze pro SIM Trucku + Busu] SIM laboratoř musí obsahovat: P2 – Projekční systém zobrazující dopravní scénu vozidel Truck a Bus Možné alternativy: - zpětná projekce - čelní projekce na zakřivený zobrazovací systém |  |  |
| Požadavek CDV 10: “MUSÍ” SIM laboratoř musí obsahovat: VÚ – Virtuální účastník, který je součástí aktuální dopravní scény v interakci s řidičem simulátoru. Virtuální účastník má k dispozici volant, pedály a monitor s aktuální dopravní scénou simulátoru, tudíž je součástí provozu. |  |  |
| Požadavek CDV 11: “MUSÍ” SIM laboratoř musí obsahovat: CO – Centrum operátora, pracovní stanice ze které operátor komunikuje s řidiči simulátorů. Operátor má k dispozici zobrazenou aktuální dopravní scénu z pohledu řidiče (PC s monitory M1, M3), dále má k dispozici zobrazení mapy a dalších relevantních údajů o dopravním prostředí aktuální scény (PC s monitory M2, M4). Rovněž operátor hlasově komunikuje s řidičem a má k dispozici dva obrazové přenosy z kabiny řidiče. Na obrazovce (TV1, TV3) vidí pohled z kamery snímající řidiče a na obrazovce (TV2, TV4) vidí pohled z kamery snímající scénu před řidičem. |  |  |

### Pracoviště operátora (CO – Centrum operátora)

| Požadavek | Splňuje Ano/Ne | Odpověď uchazeče (Uchazeč musí jednoznačně uvést jakým způsobem naplní daný požadavek. např. technické parametry, odkazy na specifikace / testy, další možná řešení atd.) |
| --- | --- | --- |
| Požadavek CDV 12: “MUSÍ” musí obsahovat zvláštní stanoviště pro tvorbu scénárií – oddělené od CO (Centra operátora) – součást PS (Pracovní stanice) |  |  |
| Požadavek CDV 13: “MUSÍ” musí umožňovat řízení výcviku/jízdy (funkce - start, stop, replay, zablokování pohyblivé základny, atd.) |  |  |
| Požadavek CDV 14: “MUSÍ” musí umožňovat záznam celého cvičení (nahrávaní chování řidiče v kabině, logování stavu ovládacích komponent - vše synchronizované s během cvičení, tj. dočasné pozastavení cvičení se nezaznamenává na kamerový záznam) Musí být možné, aby instruktor mohl přehrát aktuální scénář jízdy ihned po jeho dokončení s možností zpětně přehrát jízdu a související proměnné (rychlost, trajektorie jízdy, řazení rychlostních stupňů, pedály a další) Rovněž možnost měnit úhly pohledu přehrávané scény. Instruktor bude mít k dsipozici komplexní data zaznamenané scény. |  |  |
| Požadavek CDV 15: “MUSÍ” musí umožnit ovládání základních funkcí nastavení aktuálního probíhajícího scénária pomocí bezdrátového přenosu s využitím zařízení jako např. tablet |  |  |
| Požadavek CDV 16: “MUSÍ” musí umožňovat vyhodnocování relevantních fyzikálních proměnných popisujících chování vozidla při jízdě a korespondujících s chováním daného vozidla v reálném dopravním prostředí. Ze zaznamenaných údajů musí být možné vyhodnotit způsob a charakteristiku jízdy v kontextu dopravního prostředí, ve kterém se vozidlo pohybuje. Jedná se min. o: - Trajektorii pohybu vozidla - Rychlost vozidla - Zrychlení vozidla - Zpomalení vozidla - Kritické události (smyk atd.) - Kritické manévry (rizikové předjíždění, průjezdy rizikových úseků neadekvátní rychlostí atd.) - Další relevantní proměnné Nabídku konkrétních typů vozidla nákladního, vozidla osobního a autobusu uvede uchazeč do kolonky ”komentáře – odpovědi uchazeče” včetně zdůvodnění, proč volí právě tyto typy vozidel. |  |  |
| Požadavek CDV 17: “MUSÍ” musí obsahovat stanoviště pro tvorbu a úpravu terénů (samostatné PC vybavené potřebným SW) viz. PS – Pracovní stanice, stanoviště pro tvorbu a úpravu terénů (samostatné PC vybavené potřebným SW) |  |  |
| Požadavek CDV 18: “MUSÍ” barevná tiskárna, určená k výtisku výstupních dat simulátorových experiemntů a dalších souvisejících informací ve formátu min. A4. |  |  |

## Funkce a provoz

### Softwarové vybavení, Scénáře

Zařízení bude dodáno s některými před definovanými prostředími a scénáři. Cílem je umožnit CDV navrhnout si vlastní scénáře a silniční prostředí. Dodávka bude tyto nezbytné nástroje obsahovat. Nabídka bude také obsahovat popis pracovního procesu a smlouvu pro manipulaci a vytváření nových scénářů pro CDV.

| Požadavek | Splňuje Ano/Ne | Odpověď uchazeče (Uchazeč musí jednoznačně uvést jakým způsobem naplní daný požadavek. např. technické parametry, odkazy na specifikace / testy, další možná řešení atd.) |
| --- | --- | --- |
| Požadavek CDV 19: “MUSÍ” musí obsahovat min. 100 km dálniční databáze, která musí zahrnovat silniční napojení na dálnici, výjezdy z dálnice – nejméně 10 vjezdů na dálnici a 10 výjezdů z dálnice. Všechny dopravní značky a značení silniční databáze musí být platné pro Českou republiku. |  |  |
| Požadavek CDV 20: “MUSÍ” musí obsahovat min. 50 km databáze pozemních komunikací (kromě dálnic) různých rychlostních limitů a úseků s obcemi. Všechny dopravní značky a značení silniční databáze musí být platné pro Českou republiku. |  |  |
| Požadavek CDV 21: “MUSÍ” musí obsahovat min. 10 km virtuální terénní databáze v městském prostředí, které musí zahrnovat jednosměrné ulice, kruhové objezdy, autobusové pruhy, různé přechody pro chodce, úrovňové železniční přejezdy autobusové a tramvajové zastávky, tramvajové linky. Všechny dopravní značky a značení silniční databáze musí být platné pro Českou republiku. |  |  |
| Požadavek CDV 22: “MUSÍ” Knihovna modelů pro přípravu scénária musí obsahovat alespoň 150 různých pohyblivých vozidel, chodců, zvířat (3d modely); 45 chodců (muži, ženy, děti), 5 zvířat (kočka, pes, srna, divočák, bažant), 50 osobních vozidel, 5 nákladních vozidel, 5 dálkových autobusů, 5 motocyklů, 5 cyklistů, 5 invalidních vozíků (vozíčkářů), [5 policejních vozidel, 5 sanitek, 5 požárních vozidel, 5 tramvají, 5 MHD autobusů] => vozidla pro ČR Dále musí databáze obsahovat alespoň 150 statických modelů, jako např. vegetace, popelnice, sloupy, kontejnery, dopravní značky, budovy a další relevantní objekty typické pro reálné dopravní prostředí . |  |  |
| Požadavek CDV 23: “MUSÍ” během jízdy (runtime) musí být řídící systém simulátoru schopen generovat minimálně 100 objektů – účastníků silničního provozu (řízených entit) jako jsou chodci, vozidla atd. Tyto entity se pohybují automaticky. |  |  |
| Požadavek CDV 24: “MUSÍ” musí umožňovat nastavení různých druhů počasí, jako např. min. mlhu, déšť, sníh, intenzitu srážek, rychlost a směr větru. |  |  |
| Požadavek CDV 25: “MUSÍ” musí zahrnovat scénář jízdy v dešti. To zahrnuje změny v počítačové grafice, dynamice vozidla, zvuku, haptické odezvě a relevantních percepčních modalit. |  |  |
| Požadavek CDV 26: “MUSÍ” musí obsahovat scénář jízdy ve sněhových podmínkách (vozovka pokryta sněhem a rovněž padající sníh). To zahrnuje změny v počítačové grafice, dynamice vozidla, zvuku, haptické odezvě a relevantních percepčních modalit. |  |  |
| Požadavek CDV 27: “MUSÍ” musí obsahovat scénář jízdy při náledí. To zahrnuje změny v počítačové grafice, dynamice vozidla, zvuku, haptické odezvě a relevantních percepčních modalit. |  |  |
| Požadavek CDV 28: “MUSÍ” musí obsahovat scénář jízdy za mokra. To zahrnuje změny v počítačové grafice, dynamice vozidla, zvuku, haptické odezvě a relevantních percepčních modalit. |  |  |
| Požadavek CDV 29: “MUSÍ” musí obsahovat scénář jízdy při silním bočním větru. To zahrnuje změny v počítačové grafice, dynamice vozidla, zvuku, haptické odezvě a relevantních percepčních modalit. |  |  |
| Požadavek CDV 30: “MUSÍ” musí umožňovat sestavení scénáře obsahujícího náhlé prasknutím pneumatiky. To zahrnuje změny v počítačové grafice, dynamice vozidla, zvuku, haptické odezvě a relevantních percepčních modalit. |  |  |
| Požadavek CDV 31: “MUSÍ” musí obsahovat scénář s náhlým bočním nárazem. To zahrnuje změny v počítačové grafice, dynamice vozidla, zvuku, haptické odezvě a relevantních percepčních modalit. |  |  |
| Požadavek CDV 32: “MUSÍ” vyvolání rizikových scénářů (např. prasknutí pneumatiky, požár v motorovém prostoru...) musí být možné předem naprogramovat, nechat náhodně generovat a rovněž spouštět přímo z grafického uživatelského rozhraní operátora. Musí být dodány další dva základní scénáře: 1. rizikové chování chodců na silnici. 2. rizikové chování vozidel na silnici. |  |  |
| Požadavek CDV 33: “MUSÍ” musí být možné simulovat podmínky špatné viditelnosti, včetně jízdy v noci. |  |  |
| Požadavek CDV 34: “MUSÍ” musí být zahrnut oslňující účinek nízko zářících slunečních paprsků. |  |  |
| Požadavek CDV 35: “MUSÍ” [platí pouze pro SIM Trucku] musí obsahovat zobrazení a simulaci pevně připojeného a kloubově připojeného přívěsu |  |  |
| Požadavek CDV 36: “MUSÍ ” musí být zahrnuta simulace potkávacích a dálkových světel z vlastního vozidla. |  |  |
| Požadavek CDV 37: “MUSÍ” musí být možné upravovat dopravní značení (např. přidávat, odstraňovat a přesunovat) na stávající komunikaci. |  |  |
| Požadavek CDV 38: “MUSÍ” musí být možné upravovat billboardy (např. obsah, přidávat, odstraňovat a přesunovat) na stávající komunikaci. Možnost volitelných video sekvencí zobrazených na digitálních billboardech. |  |  |
| Požadavek CDV 39: “MUSÍ” musí obsahovat tzv. proměnné dopravní značky (PDZ) a zařízení pro provozní informace (ZPI) min. včetně zařízení umožňujících zobrazování krátkých animací, světelné signalizační zařízení, světelné přejezdové zabezpečovací zařízení, padající závory. |  |  |
| Požadavek CDV 40: “MUSÍ” software simulátoru musí umožňovat používání autonomního provozu, tzn. chování nemusí být určeno programem scénáře a rovněž musí umožňovat používání manuálně nastavitelného provozu v tzv. editoru scénářů. |  |  |
| Požadavek CDV 41: “MUSÍ” musí být možné zvolit si hustotu a skladbu autonomního provozu. |  |  |
| Požadavek CDV 42: “MUSÍ” musí být možné generovat náhodné scénáře výběrem některých před definovaných událostí za použití autonomního provozu během jízdy. |  |  |
| Požadavek CDV 43: “MUSÍ” Simulace musí obsahovat funkci asistenta couvání. |  |  |
| Požadavek CDV 44: “MUSÍ” Pro tvorbu 3D scény musí být možné použít standartní formát, jako např. ”OpenFlight” nebo některý z formátů podporovaný ”3D studiem Max” |  |  |
| Požadavek CDV 45: “MĚL BY” Pro podporu automatického provozu by mělo být možné použít jako vstupní data ”OpenDrive formát” |  |  |
| Požadavek CDV 46: “MUSÍ” musí být k dispozici terénní databáze určená pro sestavení libovolné sítě cest, obsahující následující moduly (komponenty): Křižovatky úrovňové: (viz. příloha III) Typy: bez určení přednosti v jízdě s určením přednosti v jízdě se světelnou signalizací - Průsečná - Styková - Vidlicová - Odsazená - Hvězdicová - Okružní Podle typu umístění: - s dělícím ostrůvkem na vedlejší komunikaci - s řadícím pruhem pro odbočování vlevo - s řadícím pruhem pro odbočování vpravo - s připojovacím pruhem - se středním ostrovem Křižovatky mimoúrovňové: (viz. příloha III) - s křižnými body - kosodélná (více informací) - jednovětvá - osmičková (více informací) - deltovitá (více informací) - s průpletovými úseky - srdcovitá - čtyřlístková (více informací) - dvojlístková (více informací) - prstencová - bez průpletových úseků - trubkovitá (více informací) - útvarové (obrázek) - rozštěpená - spirálová - turbinová - hvězdicová |  |  |
| Požadavek CDV 47: “MĚL BY” Modifikace základních terénních tvarů terénní databáze - rovné - vypuklé - vyhloubené možnost definice úhlů náklonů silničních terénů a dalších základních proměnných popisujících topografii dopravního prostředí |  |  |
| Požadavek CDV 48: “MUSÍ” Centrální systém počítačů musí umožnit provoz simulátoru osobního vozidla (PZ1) samostatně, provoz Truck/Bus vozidla (PZ2) samostatně. Systém musí rovněž umožnit simultánní provoz simulátorů osobního vozidla (PZ1) současně s Truck/Bus vozidlem (PZ2), které budou součástí aktuálního dopravního prostředí, ve kterém budou moci vzájemně interagovat. |  |  |

### Data

Simulátorová data budou zaznamenána do složky. Složka bude obsahovat metadata uvedená níže. V nabídce pro CDV dodavatel popíše obecné procesy od prvotních dat až ke zpracovaným datům. Metadata budou zahrnovat min. jméno projektu, název experimentu, čas a datum, komentáře. Bude možné definovat data, které se zaznamenají.

| Požadavek | Splňuje Ano/Ne | Odpověď uchazeče (Uchazeč musí jednoznačně uvést jakým způsobem naplní daný požadavek. např. technické parametry, odkazy na specifikace / testy, další možná řešení atd.) |
| --- | --- | --- |
| Požadavek CDV 49: “MUSÍ” musí být možné zaznamenat data ze simulačního prostředí; všechna data musí být zaznamenána s časovou synchronizací. Veškeré události v datovém záznamu musí být možné zaznamenat při nejméně 30 Hz. Pořízená data musí být v takovém formátu, aby byla jednoduše exportovatelná do některého z běžně používaných softwarů (např. Excel, MatLab) |  |  |

### Grafický systém

Grafický systém se skládá ze softwaru pro vytváření obrazů a hardwaru pro zobrazení obrazů. Musí řidiči poskytovat reálné zobrazení okolního prostředí. Systém musí obsahovat vysoce kvalitní počítačovou grafiku prostředí a účastníků provozu.

| Požadavek | Splňuje Ano/Ne | Odpověď uchazeče (Uchazeč musí jednoznačně uvést jakým způsobem naplní daný požadavek. např. technické parametry, odkazy na specifikace / testy, další možná řešení atd.) |
| --- | --- | --- |
| Požadavek CDV 50: “MUSÍ” [platí pouze pro SIM osob.vozidla] vizualizace musí obsahovat vnitřní zpětné zrcátko a obě boční zrcátka. |  |  |
| Požadavek CDV 51: “MUSÍ” [platí pouze pro SIM Trucku + Busu] vizualizace musí obsahovat obsahovat vnitřní zpětné zrcátko (pro BUS), dvě nezávislá zpětná boční zrcátka na levé straně a dvě nezávislá zpětná boční zrcátka na pravé straně. |  |  |
| Požadavek CDV 52: “MUSÍ” Grafický systém musí obsahovat sadu obrazových generátorů včetně SW vybavení. V případě projekce “na zakřivenou projekční plochu” musí podporovat funkce nelineární deformace obrazu a bezešvé napojení obrazů sousedních projektorů |  |  |
| Požadavek CDV 53: “MUSÍ ” obnovovací frekvence zobrazení musí být alespoň 60 Hz. |  |  |
| Požadavek CDV 54: “MUSÍ” rozlišení před řidičovým obličejem musí být 0,5 pixelů/úhlovou minutu nebo více. |  |  |
| Požadavek CDV 55: “MUSÍ”Dopravní značky a dopravní zařízení musí mít dostatečný kontrast a rozlišení, aby byly čitelné po dobu nejméně pěti sekund, kdy řidič kolem těchto značení projíždí maximální povolenou rychlostí pro danou silnici. Například vedne, při podmínkách jasné viditelnosti platí následující: • na silnicích s max. pov. rychlostí 50 km / h (= 13,9 m / s) musí být značky jasně čitelné ze vzdálenosti alespoň 5 x 13,9 = 69,5 m • na silnicích s max. pov. rychlostí 110 km / h (= 36,1 m / s) limitu, musí být jasně čitelné značky ze vzdálenosti alespoň 5 x 36,1 = 180,5 metrů |  |  |
| Požadavek CDV 56: “MUSÍ” maximální zpoždění vizuálního systému musí být nižší než 50 ms. |  |  |
| Požadavek CDV 57: “MUSÍ” [platí pouze pro SIM Busu] musí být možné vidět cestující ve vnitřním zpětném zrcátku v případě simulace jízdy v autobusu – ve vnitřním zpětném zrcátku musí být rovněž možné adekvátně zobrazit video sekvence natočené video kamerou v reálném prostředí zadní části interiérů vozidel viz. Požadavek CDV 93 |  |  |
| Požadavek CDV 58: “MUSÍ” [platí pouze pro SIM osob.vozidla] musí být možné vidět spolucestující na zadních sedadlech ve vnitřním zpětném zrcátku v přípradě simulace jízdy v osobním vozidle. – ve vnitřním zpětném zrcátku musí být rovněž možné adekvátně zobrazit video sekvence natočené video kamerou v reálném prostředí zadní části interiérů vozidel viz. Požadavek CDV 93 |  |  |
| Požadavek CDV 59: “MUSÍ” musí být obsažena vizualizace navigačního systému zobrazujícího mapu aktuálního scénária, možnost hlasové navigace |  |  |
| Požadavek CDV 60: “MUSÍ” v interiéru kabiny musí být instalováno multifunkční autorádio s MP3/CD/DVD přehrávačem, jehož ovládání základních funkcí musí být možné zaznamenávat během jízdy a v synchronizaci s daty probíhajícího scénária. |  |  |
| Požadavek CDV 61: “MĚL BY” měla by být obsažena vizualizace ledu na předním skle. |  |  |

### Audio

Audio systém simulátoru musí poskytnout řidiči realistický pocit zvuku ve vlastním vozidle (silnice, motor, vítr). Také musí poskytnout zvuk okolních vozidel a interní a externí výstražné zvuky a jiné efekty. Systém musí dokázat poskytnout směrovaný zvuk, např. ve zvukových systémech 5.1.

| Požadavek | Splňuje Ano/Ne | Odpověď uchazeče (Uchazeč musí jednoznačně uvést jakým způsobem naplní daný požadavek. např. technické parametry, odkazy na specifikace / testy, další možná řešení atd.) |
| --- | --- | --- |
| Požadavek CDV 62: “MUSÍ” zvukový software musí vytvořit zvuk vlastního vozidla, komunikace, motoru a větru. |  |  |
| Požadavek CDV 63: “MUSÍ” zvukový software musí vytvořit směrovaný zvuk přicházející z okolních vozidel. |  |  |
| Požadavek CDV 64: “MUSÍ” zvukový software musí dokázat přehrávat výstražné signály a jiné zvuky doplněné uživatelem. |  |  |
| Požadavek CDV 65: “MUSÍ” zvukový hardware musí dokázat přehrávat směrovaný zvuk. |  |  |

### Dynamika vozidel

Dynamický model vozidla popisuje, jak se vlastní vozidlo chová na základě vstupu řidiče a okolí.

| Požadavek | Splňuje Ano/Ne | Odpověď uchazeče (Uchazeč musí jednoznačně uvést jakým způsobem naplní daný požadavek. např. technické parametry, odkazy na specifikace / testy, další možná řešení atd.) |
| --- | --- | --- |
| Požadavek CDV 66: “MUSÍ” musí obsahovat dynamický model vozidla nákladního, osobního a autobusu s možností nastavení základních parametrů jako je tlak v pneumatikách, zatížení vozidla spolucestujícími či nákladem, zrychlení, brždění, jízdní odpory atd. Nabídku konkrétních typů vozidla nákladního, vozidla osobního a autobusu uvede uchazeč do kolonky ”komentáře – odpovědi uchazeče” včetně zdůvodnění, proč volí právě tyto typy vozidel. |  |  |
| Požadavek CDV 67: “MUSÍ” [platí pouze pro SIM Trucku] musí obsahovat dynamický model nákladního vozidla s přívěsem a nákladního vozidla s cisternou. |  |  |
| Požadavek CDV 68: “MUSÍ” poskytovaný dynamický model vozidla musí být schopen simulovat smyk jednoho i více kol. |  |  |
| Požadavek CDV 69: “MUSÍ” v poskytovaném dynamickém modelu vozidla musí být možné změnit hodnotu µ, simulovat různý stupeň adheze mezi vozovkou a pneumatikou. |  |  |
| Požadavek CDV 70: “MUSÍ” poskytovaný dynamický model vozidla musí být schopen simulovat různou úroveň tlaku v pneumatice |  |  |
| Požadavek CDV 71: “MUSÍ” poskytovaný dynamický model vozidla musí poskytovat data o naklánění kabiny při průjezdu zatáčkou, brzdění, zrychlování a dalších specifických proměnných definujících chování daného typu vozidla v reálném prostředí. |  |  |
| Požadavek CDV 72: “MUSÍ” poskytovaný dynamický model vozidla musí považovat za vstup a být ovlivněn nerovnostní vozovky. |  |  |
| Požadavek CDV 73: “MUSÍ” v poskytovaném dynamickém modelu vozidla musí být možné změnit manuální a automatické řazení. |  |  |
| Požadavek CDV 74: “MUSÍ” poskytovaný dynamický model vozidla musí obsahovat funkce ABS a ESC. |  |  |
| Požadavek CDV 75: “MUSÍ” musí být k dispozici rozhraní, které umožňuje integraci dalšího dynamického modelu libovolného vybraného vozidla do simulačního prostředí. |  |  |

### Pohybová základna

Simulátor musí obsahovat pohyblivý systém. Pohyblivý systém se použije k pohybu kabiny. Pohybová základna se využívá k vytváření impulsů pohybu, které dají řidiči pocit podélných a příčných cuknutí, zrychlení a nerovnosti vozovky.

| Požadavek | Splňuje Ano/Ne | Odpověď uchazeče (Uchazeč musí jednoznačně uvést jakým způsobem naplní daný požadavek. např. technické parametry, odkazy na specifikace / testy, další možná řešení atd.) |
| --- | --- | --- |
| Požadavek CDV 76: “MUSÍ” Pohybová základna musí být spouštěna na bázi elektrických aktuátorů. |  |  |
| Požadavek CDV 77: “MUSÍ” [platí pouze pro SIM Trucku + Busu] Pohybová základna musí poskytovat pohyb nejméně ve 3 stupních volnosti a musí splňovat následující kritéria: · pohyb základny: o Rotace kolem osy X ± 15 stupňů o Rotace kolem osy Y ± 15 stupňů · zrychlení pohybové základny: o Rotace kolem osy X 200 stupňů / s2 o Rotace kolem osy Y 200 stupňů / s2 |  |  |
| Požadavek CDV 78: “MUSÍ” [platí pouze pro SIM osob.vozidla] Pohybová základna musí poskytovat pohyb nejméně ve 3 stupních volnosti a musí splňovat následující kritéria: · pohyb základny: o Rotace kolem osy X ± 15 stupňů o Rotace kolem osy Y ± 15 stupňů · zrychlení pohybové základny: o Rotace kolem osy X 200 stupňů / s2 o Rotace kolem osy Y 200 stupňů / s2 |  |  |
| Požadavek CDV 79: “MĚL BY” [platí pouze pro SIM Trucku + Busu] Pohybová základna by měla alternativně k požadavku 77 poskytovat pohyb v 6-ti stupních volnosti a musí splňovat následující kritéria: · pohyb základny: o Rotace kolem osy X ± 15 stupňů o Rotace kolem osy Y ± 15 stupňů o Rotace kolem osy Z ± 15 stupňů · zrychlení pohybové základny: o Rotace kolem osy X 200 stupňů/ s2 o Rotace kolem osy Y 200 stupňů / s2 o Rotace kolem osy Z 150 stupňů / s2 |  |  |
| Požadavek CDV 80: “MĚL BY” [platí pouze pro SIM osob.vozidla] Pohybová základna by měla alternativně k požadavku 78 poskytovat pohyb v 6-ti stupních volnosti a musí splňovat následující kritéria: · pohyb základny: o Rotace kolem osy X ± 15 stupňů o Rotace kolem osy Y ± 15 stupňů o Rotace kolem osy Z ± 15 stupňů · zrychlení pohybové základny: o Rotace kolem osy X 200 stupňů/ s2 o Rotace kolem osy Y 200 stupňů / s2 o Rotace kolem osy Z 150 stupňů / s2 |  |  |
| Požadavek CDV 81: “MUSÍ” Pohybová základna musí být schopna unést min. o 200 kg více než je min. nosnost nezbytná pro provoz plně vybavené kabiny. |  |  |
| Požadavek CDV 82: “MUSÍ” U každého stupně volnosti musí být časové zpoždění nižší než 25 ms u frekvencí mezi 0-2 Hz, včetně prodlev způsobených kontrolním systémem pohybu. |  |  |
| Požadavek CDV 83: “MĚL BY” Přechodné amplitudy šumu zrychlení u lineárních stupňů volnosti by měly být nižší než 0,2 [m/s2] u daného zatížení. Za použití 0,5 Hz sinusoidového signálu amplitudami v rámci dovoleného provozního prostoru – aktuální zrychlení pohybové základny by se nemělo odchýlit více než o 0,2 [m/s2] z udané hodnoty během přechodového manévru. Pozn. Požadavek je pro úplnost uveden rovněž v původní anglické verzi: Acceleration noise transient peak values for the linear degrees of freedom should be lower than 0.2 [m/s2] for the given payload. Using a 0.5 Hz sinusoidal signal with amplitudes within the allowed operational space - actual acceleration of the moving base may never deviate more than 0.2 [m/s2] from the commanded value during a transient maneuver. |  |  |
| Požadavek CDV 84: “MUSÍ” Simulátor musí být schopný vytvořit adekvátní pohybový, auditivní i vizuální efekt při čelním nárazu. |  |  |

### Prostředí/kabina řidiče

Řidičský simulátor musí být řešen tak, aby se maximálně eliminovala simulátorová nevolnost. Prostředí řidiče musí být navrženo tak, aby poskytovalo realistický pocit řízení.  Cílem je dosáhnout kompletní kabiny osobního vozidla (PZ1) a kompletní kabiny nákladního vozidla s možnou modifikací na kabinu autobusu (PZ2), která by obklopovala řidiče, a tak mu poskytla realistický pocit. Volant, pedál brzdy a plynu musí poskytovat co nejrealističtější haptickou odezvu.

| Požadavek | Splňuje Ano/Ne | Odpověď uchazeče (Uchazeč musí jednoznačně uvést jakým způsobem naplní daný požadavek. např. technické parametry, odkazy na specifikace / testy, další možná řešení atd.) |
| --- | --- | --- |
| Požadavek CDV 85: “MUSÍ” [platí pouze pro SIM Trucku + Busu] - generická kabina nákladního vozidla modifikovatelná na kabinu autobusu musí být replika kabiny originální obsahující: - přístrojovou desku s ukazateli, vypínači, přepínači stejně disponovanými jako v reálném vozidle - aktivní volant - manuální převodovku - automatickou převodovku - pedály - sedačku řidiče i spolujezdce - komunikační zařízení - ozvučení kabiny - rozhraní pro zařízení uvedené v požadavcích: 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 Nabídku konkrétních typů kabin vozidla osobního, vozidla nákladního a autobusu uvede uchazeč do kolonky ”komentáře – odpovědi uchazeče” včetně zdůvodnění, proč volí právě tyto typy kabin vozidel. |  |  |
| Požadavek CDV 86: “MUSÍ” [platí pouze pro SIM osob.vozidla] - generická kabina osobního vozidla musí být replika kabiny originální obsahující: - přístrojovou desku s ukazateli, vypínači, přepínači stejně disponovanými jako v reálném vozidle - aktivní volant - manuální převodovku - automatickou převodovku - pedály - sedačku řidiče i spolujezdce - komunikační zařízení - ozvučení kabiny - rozhraní pro zařízení uvedené v požadavcích: 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 Nabídku konkrétních typů kabin vozidla osobního, vozidla nákladního a autobusu uvede uchazeč do kolonky ”komentáře – odpovědi uchazeče” včetně zdůvodnění, proč volí právě tyto typy kabin vozidel. |  |  |
| Požadavek CDV 87: “MĚL BY” [platí pouze pro SIM Trucku + Busu] - kabina nákladního vozidla modifikovatelná na kabinu autobusu by alternativně k požadavku 85 měla být originální kabina vybraného vozidla obsahující: - přístrojovou desku s ukazateli, vypínači, přepínači stejně disponovanými jako v reálném vozidle - aktivní volant - manuální převodovku - automatickou převodovku - pedály - sedačku řidiče i spolujezdce - komunikační zařízení - ozvučení kabiny - rozhraní pro zařízení uvedené v požadavcích: 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 Nabídku konkrétních typů kabin vozidla osobního, vozidla nákladního a autobusu uvede uchazeč do kolonky ”komentáře – odpovědi uchazeče” včetně zdůvodnění, proč volí právě tyto typy kabin vozidel. |  |  |
| Požadavek CDV 88: “MĚL BY” [platí pouze pro SIM osob.vozidla] - kabina osobního vozidla by alternativně k požadavku 86 měla být originální kabina vybraného vozidla obsahující: - přístrojovou desku s ukazateli, vypínači, přepínači stejně disponovanými jako v reálném vozidle - aktivní volant - manuální převodovku - automatickou převodovku - pedály - sedačku řidiče i spolujezdce - komunikační zařízení - ozvučení kabiny - rozhraní pro zařízení uvedené v požadavcích: 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 Nabídku konkrétních typů kabin vozidla osobního, vozidla nákladního a autobusu uvede uchazeč do kolonky ”komentáře – odpovědi uchazeče” včetně zdůvodnění, proč volí právě tyto typy kabin vozidel. |  |  |
| Požadavek CDV 89: “MUSÍ” [platí pouze pro SIM osob.vozidla] Kabina musí obsahovat generické osazení palubní deskou s ukazateli, vypínači, přepínači atd. Tachometr, otáčkoměr a další ukazatele a kontrolky přístrojové desky budou zobrazeny na displeji integrovaného monitoru tak, aby je bylo možné modifikovat pro výzkumné účely. Alternativou je osazení reálnými komponentami přístrojové desky. |  |  |
| Požadavek CDV 90: “MUSÍ” [platí pouze pro SIM Trucku + Busu] Kabina musí obsahovat generické osazení palubní deskou s ukazateli, vypínači, přepínači atd. Tachometr, otáčkoměr a další ukazatele a kontrolky přístrojové desky budou zobrazeny na displeji integrovaného monitoru tak, aby je bylo možné modifikovat pro výzkumné účely. Alternativou je osazení reálnými komponentami přístrojové desky. |  |  |
| Požadavek CDV 91: “MUSÍ” kabina (generická i originální) musí obsahovat sedadlo spolucestujícího. |  |  |
| Požadavek CDV 92: “MUSÍ” kabina (generická i originální) musí mít pedály a řadící páky pro manuální řazení s možností modifikace na řazení automatické |  |  |
| Požadavek CDV 93: “MUSÍ” V kabině musí být integrován LCD panel umístěný za zády řidiče a spolujezdce. Na tomto panelu se bude zobrazovat prostor zadních sedadel u osobního automobilu a prostor cestujících v autobuse. Budou zde pouštěny video sekvence natočené video kamerou v reálném prostředí zadní části interiérů vozidel. Tyto scény musí být možné spouštět manuálně z centra operátora. Rovněž musí být možné scény předem navolit a v synchronizaci s aktuální dopravní scénou je automaticky spouštět na základě momentální pozice řidiče v silničním prostředí. |  |  |
| Požadavek CDV 94: “MUSÍ” umístění/stav všech vstupů řidiče, jenž jsou nutné k řízení vozidla musí být k dispozici a jejich užívání musí být zaznamenatelné. Jedná se o snímání aktivity všech pedálů, ruční brzda, řazení rychlostních stupňů, blinkry, ovládání klimatizace, topení, pouštění světel potkávacích i dálkových, pouštění stěračů, troubení a další relevantní ovladače. V případě autobusu snímání tlačítka pro otvírání/zavírání dveří. Signály musí být zaznamenány synchronně s jinými simulačními daty. |  |  |
| Požadavek CDV 95: “MUSÍ” Simulátor musí obsahovat volant se zpětnou vazbou, který používá vstupy z dynamického modelu vozidla, aby se reprodukoval kroutící moment, který je cítit řidičem ve volantu – simulace sil v řízení. Maximální točivý moment odezvy motoru musí být vyšší než 15 Nm. |  |  |
| Požadavek CDV 96: “MUSÍ” kabina musí obsahovat předpínání bezpečnostních pásů. |  |  |
| Požadavek CDV 97: “MUSÍ” kabina musí mít ovládání klimatizace. V kabině je nutné dosáhnout teplot mezi 15 – 30 stupni (teplota okolní budovy 20 stupňů). |  |  |
| Požadavek CDV 98: “MUSÍ” čidlo pro zaznamenávání teploty ve vozidle musí být k dispozici a synchronizováno s ostatními zaznamenávanými daty. |  |  |
| Požadavek CDV 99: “MUSÍ” musí být nainstalován audio-vizuální systém pro komunikaci mezi řidičem a operátorem. Vizuální systém musí být jednosměrný od řidiče k operátorovi. Operátor musí mít vizuální informaci z pohledu nejméně dvou kamer. Jedna kamera snímá řidiče a druhá kamera snímá prostředí před řidičem. Video záznamy musí být v některém ze standardních video formatů (.avi nebo .wmv) |  |  |
| Požadavek CDV 100: “MĚL BY” Pro komunikaci všech ovládacích a informačních prvků v interiéru kabiny by měla být použita sběrnice CAN. Data této sběrnice by měly být čitelné a zapisovatelé. |  |  |

### Fyziologické měření a sledování řidiče

Zařízení musí mít rozhraní umožňující měření fyziologických veličin řidiče/účastníka testu. Data z tohoto vybavení se budou shromažďovat synchronizovaně s ostatními záznamy ze simulace.

| Požadavek | Splňuje Ano/Ne | Odpověď uchazeče (Uchazeč musí jednoznačně uvést jakým způsobem naplní daný požadavek. např. technické parametry, odkazy na specifikace / testy, další možná řešení atd.) |
| --- | --- | --- |
| Požadavek CDV 101: “MUSÍ” musí být možné synchronizovat záznamová data ze zařízení pro fyziologická měření (např. sledování oka, EEG, GSR, EMG, atd.) s ostatními signály ze záznamu simulátoru. |  |  |
| Požadavek CDV 102: “MUSÍ” Simulátor musí obsahovat rozhraní pro zařízení sledování očních pohybů (Eye tracking) |  |  |
| Požadavek CDV 103: “MUSÍ” Simulátor musí obsahovat rozhraní pro zařízení měření tepu (R-R intervaly) |  |  |
| Požadavek CDV 104: “MUSÍ” Simulátor musí obsahovat rozhraní pro zařízení měřící GSR (galvanický odpor kůže). |  |  |
| Požadavek CDV 105: “MUSÍ” Simulátor musí obsahovat rozhraní pro zařízení měřící EEG (činnost mozkové aktivity) |  |  |
| Požadavek CDV 106: “MUSÍ” Simulátor musí obsahovat rozhraní pro zařízení měřící krevní tlak. |  |  |
| Požadavek CDV 107: “MUSÍ” Simulátor musí obsahovat rozhraní pro zařízení měřící EMG (měření elektrické aktivity svalů a nervů). |  |  |
| Požadavek CDV 108: “MUSÍ” Simulátor musí obsahovat rozhraní pro zařízení měřící EKG (měření elektrické aktivity srdečního rytmu) |  |  |

## Počítačový systém

### Počítače

• budou mít účinné chlazení, nastavené na teplotu mezi 20-26 stupni Celsia.

• Hluk počítačů a projektorů bude co nejnižší.

• Musí se použít standardní počítačové komponenty.

• Aktualizace hardwaru (např. grafická karta, procesor, atd.) nesmí vyžadovat novou verzi softwaru simulátoru řízení.

### Licence

| Požadavek | Splňuje Ano/Ne | Odpověď uchazeče (Uchazeč musí jednoznačně uvést jakým způsobem naplní daný požadavek. např. technické parametry, odkazy na specifikace / testy, další možná řešení atd.) |
| --- | --- | --- |
| Požadavek CDV 109: “MĚL BY” CDV by měl mít k dispozici zdrojový kód softwaru simulátoru. |  |  |
| Požadavek CDV 110: “MĚL BY” Zdrojový kód by měl mít otevřenou licenci schválenou OSI (open source innovative). |  |  |

### GUI

Jazyk GUI včetně všech chybových hlášek musí být angličtina nebo čeština.

### Technické požadavky na údržbu

Jedná se o následující technické požadavky na údržbu:

• Dodavatel musí být schopen poskytnout postup pro kompletní novou instalaci systému.

• Pro každý počítač v dodávce musí existovat zálohový postup pro nastavení a konfiguraci daného počítače.

## Dokumentace

### Obecné požadavky

Dokumentace musí jednoznačně popisovat zařízení na podporu provozu a údržby. To zahrnuje nákresy, manuály, seznamy náhradních dílů, atd.

Hardware systému musí být popsán v technických výkresech, provozní dokumentaci a manuálech.  Budou dodány technické nákresy všech systémů. To se také týká všech mechanických nákresů s rozměry a seznamy komponentů a veškeré elektrické dokumentace včetně schématu zapojení až po úroveň komponentů.

## Školení

Musí být zahrnuto školení v CDV pro všechny instalované systémy. Školení musí být poskytnuto pro 2 výzkumné pracovníky a jednoho pracovníka obsluhy a údržby.

Celkový rozsah školení je rozdělen na následující oblasti:

- Školení obsluhy

- Vývoj scénáře

- Údržba

Školící program a školící dokumenty budou dodány 2 týdny před začátkem školení.

## Provoz a údržba

Dodavatel navrhne plán provozu a údržby.

## Dodatečné informace vyžadované od uchazeče

Vyžaduje se, aby uchazeč poskytl následující dodatečné informace:

• Uchazeč uvede celkovou spotřebu během typického provozu.

• Zařízení hlučnější než 70 dBA, pokud jsou, musí být v nabídce uvedeny spolu s předpokládaným hlukem ve vzdálenosti 1 m od zařízení.